LADESÄULEN-STEUERUNG

via ESP32 & Modbus — Schritt-für-Schritt Anfänger-Leitfaden

Janitza B23 Emulator · WT32-ETH01 · Bidirektionales Laden

# Was ist das Ziel?

Das Ziel dieses Projekts ist, eine bidirektionale Ladesäule (ein Gerät, das ein E-Auto sowohl laden als auch entladen kann) vollständig selbst zu steuern — unabhängig von den eingebauten Modi der Säule.

Dafür wird ein kleiner Mikrocontroller (der ESP32) so programmiert, dass er einen echten Janitza B23 Stromzähler imitiert. Die Ladesäule "denkt", sie sieht einen echten Zähler — in Wirklichkeit schickt dein PC die Befehle.

💡 Das Prinzip in einem Satz

PC berechnet Steuerwert → schickt ihn per Netzwerk an ESP32 → ESP32 gibt ihn als "Zähler-Messung" an die Ladesäule weiter → Ladesäule lädt oder entlädt das Auto entsprechend.

# Benötigte Hardware

| Bauteil | Status | Zweck |
| --- | --- | --- |
| WT32-ETH01 (ESP32 mit Ethernet) | ✅ vorhanden | Der Hauptchip — "Gehirn" des Projekts |
| RS485-zu-TTL Modul (Auto-Flow) | ✅ vorhanden | Wandelt Signale für die Ladesäule um |
| USB-C Trigger Board (5V) | ✅ vorhanden | Stromversorgung im Parkhaus |
| USB-zu-TTL Adapter (FTDI/CP2102) | ✅ vorhanden | Zum Programmieren des ESP32 am PC |
| Waveshare USB-RS485 Adapter | ✅ vorhanden | Zum Testen der RS485-Verbindung |
| Wago 221-413 Klemmen (3-Leiter) | ✅ empfohlen | Sichere Stromverteilung (5V & GND) |
| Dupont-Kabel (Female-to-Female) | ✅ vorhanden | Verbindungen zwischen den Modulen |
| LAN-Kabel (Ethernet) | ✅ vorhanden | Netzwerkverbindung im Parkhaus |

# Benötigte Software — Installation

## 1. Arduino IDE (zum Programmieren des ESP32)

Die Arduino IDE ist das Programm, mit dem du den Code auf den ESP32 lädst. Kostenlos und einfach zu bedienen.

Download: https://www.arduino.cc/en/software  →  Version 2.x herunterladen und installieren

Nach der Installation — ESP32-Unterstützung hinzufügen:

- Arduino IDE öffnen → oben links auf "Datei" → "Einstellungen"

- Bei "Zusätzliche Boardverwalter-URLs" diese Zeile einfügen:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- "Werkzeuge" → "Board" → "Boardverwalter" öffnen

- "esp32" suchen → Eintrag von Espressif Systems → "Installieren" klicken (dauert ein paar Minuten)

- "Werkzeuge" → "Board" → "ESP32 Arduino" → "WT32-ETH01" auswählen

## 2. Modbus-Bibliothek (für den ESP32-Code)

Diese Bibliothek ermöglicht dem ESP32, die Modbus-Sprache zu sprechen.

- In der Arduino IDE: links auf das Bücherstapel-Symbol klicken (Library Manager)

- "modbus-esp32" in die Suchleiste eingeben

- Eintrag von Alexander Emelianov → "Installieren"

Falls nicht gefunden: Direkt von GitHub laden: https://github.com/emelianov/modbus-esp32 → Code → Download ZIP → in Arduino IDE: Sketch → Bibliothek einbinden → .ZIP-Bibliothek hinzufügen

## 3. QModMaster (zum Testen)

Ein kostenloses Tool, mit dem du vom PC aus Modbus-Werte lesen und schreiben kannst — zum Testen, ob alles funktioniert.

Download: https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/  →  Herunterladen und installieren

## 4. Python + pymodbus (für die spätere Steuerlogik)

Wenn der Emulator läuft, schickst du die echten Steuerwerte mit einem Python-Skript. Python ist kostenlos.

Download Python: https://www.python.org/downloads/  →  Wichtig: "Add Python to PATH" beim Installieren anhaken!

Danach pymodbus installieren — Eingabeaufforderung (Windows-Taste + R → cmd) öffnen und eingeben:

pip install pymodbus

# Verdrahtungsplan

## Stromversorgung (Wago-Klemmen)

Alle Komponenten bekommen ihren Strom vom USB-C Trigger Board. Nutze je eine 3-Leiter Wago-Klemme für Plus und Minus:

| Wago Eingang (von Trigger Board) | Ausgang 1 | Ausgang 2 |
| --- | --- | --- |
| 5V + (rotes Kabel) | WT32-ETH01 Pin: 5V | RS485-Modul Pin: VCC |
| GND – (schwarzes Kabel) | WT32-ETH01 Pin: GND | RS485-Modul Pin: GND |

## Datenleitungen ESP32 ↔ RS485-Modul

| Von (WT32-ETH01) | Zu (RS485-Modul) | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| TX (GPIO 17) | RXD | Senden → Empfangen |
| RX (GPIO 5) | TXD | Empfangen ← Senden |
| (Strom bereits über Wago) |  | Kein extra Kabel nötig |

## RS485-Bus → Ladesäule

Das sind die zwei Drähte, die zum Modbus-Anschluss der Ladesäule gehen. Nutze ein verdrilltes Kabel (z.B. aus einem Netzwerkkabel):

- RS485-Modul Klemme  A+  →  Ladesäule Klemme  A  (oder  + )

- RS485-Modul Klemme  B–  →  Ladesäule Klemme  B  (oder  – )

- GND (optional, aber empfohlen bei langen Kabeln) → Shield/GND der Ladesäule

⚠️ Wichtig: A und B könnten vertauscht sein

Falls die Ladesäule keinen Zähler erkennt: einfach A und B tauschen. Das schadet nicht, ist bei ~50% aller Erstinstallationen nötig.

# Der ESP32-Code

## Was macht der Code?

- Er lauscht auf Netzwerk-Befehle vom PC (Modbus TCP, Port 502)

- Er antwortet der Ladesäule auf deren Zähler-Abfragen (Modbus RTU über RS485)

- Er zeigt alle 3 Sekunden den aktuellen Wert im Serial Monitor an

- Er hat einen kleinen Bug (delay) — der wird gleich gefixt

## Bug-Fix: delay(2000) entfernen

Im aktuellen Code gibt es eine Zeile, die alles für 2 Sekunden einfriert. Das führt dazu, dass die Ladesäule beim ersten Verbindungsversuch ein Timeout bekommt.

Zeile finden:  delay(2000);

Einfach löschen. Die IP-Adresse wird trotzdem angezeigt.

## Kompletter fertiger Code

#include <ETH.h>

#include <ModbusRTU.h>

#include <ModbusTCP.h>

// Pins für WT32-ETH01

#define ETH_ADDR       1

#define ETH_POWER_PIN  16

#define ETH_MDC_PIN    23

#define ETH_MDIO_PIN   18

#define RX_PIN         5

#define TX_PIN         17

const int REG_POWER_TOTAL = 19026;

ModbusRTU mbRTU;

ModbusTCP mbTCP;

unsigned long lastPlotTime = 0;

const unsigned long plotInterval = 3000;

void setup() {

Serial.begin(115200);

ETH.begin(ETH_PHY_LAN8720, ETH_ADDR, ETH_MDC_PIN,

ETH_MDIO_PIN, ETH_POWER_PIN, ETH_CLOCK_GPIO0_IN);

Serial1.begin(9600, SERIAL_8E1, RX_PIN, TX_PIN);

mbRTU.begin(&Serial1);

mbRTU.slave(1);

mbRTU.addHreg(REG_POWER_TOTAL, 0, 2);

mbTCP.server();

mbTCP.addHreg(REG_POWER_TOTAL, 0, 2);

}

void loop() {

static bool hasIP = false;

if (ETH.linkUp()) {

IPAddress ip = ETH.localIP();

if (ip[0] != 0 && !hasIP) {

Serial.print("IP: ");

Serial.println(ip);

hasIP = true;   // <-- delay(2000) ENTFERNT

}

}

mbTCP.task();

mbRTU.task();

// Wert von TCP zu RTU spiegeln

mbRTU.Hreg(REG_POWER_TOTAL,     mbTCP.Hreg(REG_POWER_TOTAL));

mbRTU.Hreg(REG_POWER_TOTAL + 1, mbTCP.Hreg(REG_POWER_TOTAL + 1));

// Alle 3 Sekunden Wert ausgeben

if (millis() - lastPlotTime >= plotInterval) {

lastPlotTime = millis();

uint16_t h = mbTCP.Hreg(REG_POWER_TOTAL);

uint16_t l = mbTCP.Hreg(REG_POWER_TOTAL + 1);

float powerValue;

uint32_t combined = ((uint32_t)h << 16) | l;

memcpy(&powerValue, &combined, sizeof(float));

Serial.print("Aktueller Wert: ");

Serial.print(powerValue, 1);

Serial.println(" W");

}

}

# Schritt-für-Schritt Anleitung

## Schritt 1 — RS485-Hardware debuggen (aktuell offen)

Zuerst muss die Verbindung zwischen PC/ESP32 und Ladesäule getestet werden. Das letzte bekannte Problem: die Spannung zwischen A und B am RS485-Bus war 0V — das ist der Grund, warum die Ladesäule den Zähler nicht sieht.

1a) Differenzspannung prüfen

- Waveshare USB-RS485 Adapter in den Laptop stecken

- QModMaster öffnen → Options → Modbus RTU → COM-Port auswählen → Connect klicken

- Multimeter auf Gleichspannung (DC, 20V Bereich) stellen

- Schwarzes Kabel an GND des Waveshare-Adapters

- Rotes Kabel an Klemme A → Wert notieren. Dann an Klemme B → Wert notieren

- In QModMaster auf "Read" klicken — während dessen messen

Erwartetes Ergebnis: A und B haben unterschiedliche Werte (z.B. A = 3,5V, B = 1,5V). Differenz > 0,2V

Problem (aktuell): Beide zeigen ~2V → Differenz ≈ 0V

🔧 Fix wenn beide Leitungen bei ~2V liegen

1. RS485-TTL-Modul vom Waveshare-Adapter abklemmen (nur A/B trennen)

2. Erneut messen → springt die Spannung? → TTL-Modul zieht die Leitung runter (Lötstellen prüfen)

3. In QModMaster: Options → RTS Control auf "Toggle" stellen

4. A und B tauschen (Kabel umstecken) — das ist oft die einfachste Lösung

1b) Kurzschluss am TTL-Modul ausschließen

- TTL-Modul visuell inspizieren — gibt es Lötbrücken zwischen A+ und B–?

- Mit Multimeter: Widerstand zwischen A und B messen (Ohm-Modus)

Erwartung: Einige kΩ. Wenn ~0Ω: Lötbrücke vorhanden → nachlöten

## Schritt 2 — Code flashen

- Arduino IDE öffnen → den fertigen Code aus Kapitel 4 einfügen

- USB-zu-TTL Adapter mit ESP32 verbinden (TX→RX, RX→TX, GND→GND, 3.3V→3.3V)

- IO0-Pin des ESP32 mit GND verbinden (nötig für den Programmiermodus)

- Werkzeuge → Board: "WT32-ETH01", Werkzeuge → Port: den COM-Port des Adapters wählen

- Hochladen-Pfeil klicken

- Wenn "Done uploading" erscheint: IO0-GND-Brücke entfernen, Reset drücken

- Werkzeuge → Serieller Monitor → 115200 Baud → LAN-Kabel einstecken

Erwartetes Ergebnis: "IP: 192.168.x.x" erscheint im Monitor

## Schritt 3 — Modbus TCP testen (PC → ESP32)

- QModMaster öffnen → Options → Modbus TCP

- IP-Adresse des ESP32 eintragen (die aus dem Serial Monitor), Port: 502

- Connect klicken

- Hauptfenster: Function Code 16, Start Address 19026, Number of Registers: 2, Format: Float

- Wert -500 eingeben → Read/Write klicken

Erwartetes Ergebnis: Im Arduino Serial Monitor erscheint "Aktueller Wert: -500.0 W"

## Schritt 4 — Ladesäule konfigurieren

- In der Ladesäulen-App oder am Display: Modus "Eigenverbrauchsoptimierung" aktivieren

- Als externen Zähler: Janitza B23 312-10J auswählen

- Modbus-Adresse des Zählers auf 1 stellen

- Baudrate: 9600, Parität: Even (E)

- RS485-Kabel (A/B) von ESP32-Modul an die Klemmen der Ladesäule anschließen

💡 Was passiert dann?

Wert -500 W = 500W Überschuss → Ladesäule lädt das Auto

Wert +1000 W = 1000W Bezug → Ladesäule entlädt das Auto ins Haus (V2H)

Wert 0 W = alles in Balance → Ladesäule stoppt

## Schritt 5 — Python-Steuerung einrichten

Wenn alles funktioniert, kommt die eigentliche Steuerlogik: ein Python-Skript, das automatisch Lade- und Entladebefehle schickt.

Datei erstellen: steuerung.py — kompletten Code unten kopieren:

from pymodbus.client import ModbusTcpClient

import struct, time

ESP32_IP   = '192.168.x.x'   # <-- deine ESP32-IP eintragen

ESP32_PORT = 502

REGISTER   = 19026

SLAVE_ID   = 1

client = ModbusTcpClient(ESP32_IP, port=ESP32_PORT)

client.connect()

def set_power(watt: float):

"""

Positiver Wert  = Ladesäule entlädt Auto ins Haus

Negativer Wert  = Ladesäule lädt Auto

Wert 0          = Ladesäule stoppt

"""

packed = struct.pack('>f', watt)         # Float als Big-Endian bytes

high, low = struct.unpack('>HH', packed) # In zwei 16-bit Werte aufteilen

client.write_registers(REGISTER, [high, low], slave=SLAVE_ID)

print(f'Befehl gesendet: {watt} W')

# --- Beispiel-Schleife ---

try:

while True:

# Hier später: echten PV-Überschuss oder Strompreis abfragen

# Für den Test: manueller Wert

set_power(-2000.0)  # 2kW Laden

time.sleep(5)

except KeyboardInterrupt:

set_power(0.0)  # Beim Beenden: auf 0 setzen

client.close()

print('Steuerung gestoppt.')

Skript starten: Eingabeaufforderung öffnen, in den Ordner navigieren, eingeben:

python steuerung.py

# Fehlerbehebung

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| IP bleibt 0.0.0.0 | Kein DHCP / ETH.begin() Parameter | ETH_POWER_PIN 16 prüfen; LAN-Kabel steckt? |
| QModMaster: Connection failed | Falscher Port oder Firewall | Port 502 prüfen; Windows Firewall kurz deaktivieren |
| Ladesäule erkennt keinen Zähler | A/B vertauscht oder falsche Baudrate | A und B tauschen; Baudrate 9600, Parität Even prüfen |
| Float-Wert kommt als -1 oder NaN an | Byte-Reihenfolge (Endianness) falsch | In QModMaster Format auf Float Swapped umstellen |
| Serial Monitor zeigt Zeichensalat | Falsche Baudrate im Monitor | Baudrate auf 115200 setzen |
| Upload schlägt fehl (Timeout) | IO0 nicht auf GND / falscher COM-Port | IO0→GND Brücke prüfen; COM-Port im Gerätemanager kontrollieren |
| RS485 Timeout / keine Antwort | GND fehlt zwischen Adaptern | GND aller Geräte verbinden |
| Ladesäule lädt nicht trotz Verbindung | delay(2000) im Code | delay(2000) aus dem Code entfernen |

# Aktueller Projektstatus

| Schritt | Status | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Software installiert (Arduino IDE, Libraries) | ✅ Erledigt | — |
| ESP32 flashbar (USB-TTL Adapter funktioniert) | ✅ Erledigt | — |
| Ethernet-Verbindung mit IP-Adresse | ✅ Erledigt | — |
| Modbus TCP (PC → ESP32) funktioniert | ✅ Erledigt | — |
| delay(2000) Bug beheben | ❌ Offen | 1 Zeile löschen |
| RS485 Differenzspannung debuggen | ❌ Offen | Hardware ~30 Min |
| Ladesäule konfigurieren | ⏳ Wartend | nach RS485 |
| Erster Live-Test mit Ladesäule | ⏳ Wartend | nach Konfig |
| Python-Steuerlogik schreiben | ⏳ Wartend | nach Live-Test |

Viel Erfolg! Das schwierigste (Ethernet + Modbus TCP) ist bereits geschafft.